# 滨海新区集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目建设标准

根据农业农村部关于集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目管理细则制定滨海新区连片池塘标准化改造标准，池塘标准化改造后达到标准如下：

## 一、规模与环境要求

1.规模

养殖池塘相对集中连片（500亩以上）。

2.池塘环境

符合天津市滨海新区养殖水域滩涂规划，生态环境良好、无污染，交通、电力、供水和通讯等基础设施完善。

3.水源水质

水源水质符合GB-11607渔业水质标准要求。

## 二、布局要求

1.布局原则

布局协调、结构合理、生态优先、功能完备，能够满足长期养殖生产管理要求。

2.布局要求

池塘排列整齐集中，相对独立，与生产管理区分开。

3.功能划分

分为养殖生产区、养殖尾水处理区、生产管理区。养殖尾水处理区有净化沟渠、处理池、动植物净化以及尾水处理设备设施系统等。

## 三、养殖系统要求

1.进排水系统

进排水渠分开，排水渠道深度低于池塘最低排水位。池塘有独立的进排水口门，池塘一侧为进水渠，另一侧为排水渠。

2.道路

进入池塘主干道宽4米以上、辅干道宽3米以上，碎石路面。

3.水处理设施(尾水处理系统成熟)

根据养殖水质实际情况，建设生态沟渠、生态塘、三池两坝处理池等，水处理区面积不低于养殖总水面的15%。尾水排放水质达到生态环境部门出台的强制性排放标准或者《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-20007)中一级标准。

4.池塘

4.1 形状、朝向

一般为长方形，宜东西向长、南北向宽，长宽比以2～4:1为宜；长方形池塘四角宜有一定的弧度。

4.2 面积和深度

单个池塘面积10亩～50亩，池深2.0米以上。

4.3 池底、池埂、护坡

养殖池底进行平整无淤泥、池埂的坡比应根据土质和护坡情况确定，以1:1.5～3为宜、埝顶宽不小于3米。护坡方式有防渗膜护坡、土工布护坡、水泥预制板护坡、混凝土现浇护坡等。

4.4 饵料台、操作平台（鱼池）

管理操作平台宽度为1米，长3米，平整、干净。

5.辅助设施

主要有器具仓库、饲料仓库、药品仓库等。饲料库房应防潮、通风。值班房屋砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构和钢结构等，看护房应满足生活、临存物资等需要。看护房小于面积22.5m2。所有房屋均统一颜色。具备封闭的垃圾转运站，垃圾定期运出养殖区。

6.配套设施

6.1电力设施

要求电力架设至池塘内，便于池塘增氧设备的接入。高压线路采用架空线，低压线路采用地埋电缆，养殖场应考虑网电稳定和设备生产需求，配备发电机。

6.2数字化生产管理系统

建立数字化管理系统，包括监测、监控和控制系统。

## 四、生产管理要求

1.人员管理

连片养殖区养殖技术主管人员应有生产管理经验，同时设1名以上的质量管理人员负责质量管理及依标生产工作。

2.养殖投入品管理

建立针对苗种、饲料和渔药等养殖投入品的管理规程。苗种应来自水产良种场，采用良种率达80%，自繁苗种应符合相关规定；从具有饲料加工资质的企业采购饲料，不得使用冰鲜饲料；采用国标渔药，禁止采购使用国家明令禁止的药剂。完整真实地填写养殖生产管理记录表。

3.落实日常管理

保持良好卫生状况。养殖废弃物应分别收集，有毒有害和不可降解物质应分类处理。及时清除死鱼、死虾等杂物。修整受损养殖设施，修复养殖设备等，设施、设备每年检修一次，每3年全面整修一遍。

4.质量管理

养殖区要建立管理制度，包括生产技术操作规范、物资管理制度、培训制度等。养殖产品在进入市场前，要进行质量自检，确保产品达到质量标准。

五、项目标识

项目完成后要有明显的“天津市滨海新区国家现代农业产业园区项目”标识，表明：建筑面积、养殖品种、水处理工艺等。

天津市滨海新区农业农村委员会